Sumário

Equipamentos necessários para acompanhar o desenvolvimento	2

teste elementos	3

Raspberry - Configuração SD card	3

Troubleshooting	4

avancos realizados

# Equipamentos necessários para acompanhar o desenvolvimento

| Elemento | Função | Preço estimado (Reais) |
| --- | --- | --- |
| Sd card 32 gb | Configuração/funcionamento Raspberry | 50 |
| Cabo HDMI | Saída vídeo Raspberry | 30 |
| Cabo USB- micro usb | Alimentação Raspberry | 10 |
| Cabo RJ45 | Comunicação Raspberry-PC | 10 |
| Teclado/mouse usb | Configuração Raspberry | 40 |
| Total (aproximado) |  | 140 |

Adicionais controle movimento

| Nro | Elemento | Função | Preço estimado (Reais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stepper (HXT900) | Movimentação | 50 |
| 2 | CI L293 | Proteção portos raspberry | 10 |
| 3 | Minimódulo L293 | Proteção portos raspberry | 20 |
| 4 | CI L298N | Proteção portos raspberry | 14 |
| 5 | Minimódulo L298N | Proteção portos raspberry | 30 |
| Total aproximado (stepper+minimódulo l293) |  |  | 70 |
| Total aproximado (stepper+minimódulo l298N) |  |  | 80 |

# teste elementos

| Elemento | Teste |
| --- | --- |
| Projetor | Funcionamento após frete |
| Raspbery Bi | Funcionamento após frete |
|  | Alimentação a partir do Projetor |
|  | Configuração inicial |
|  | Comunicação/Controle |
| Cameras | Funcionamento após frete |

## Projetor

Ligação elétrica e configuração básica do aparelho

## Câmeras

Ligação no notebook

## Raspberry

### Raspberry - Configuração SD card

| Imagem usada | Tamanho |
| --- | --- |
| 2021-01-11-raspios-buster-armhf-full | 2.79 Gb |

Tempo aproximado flash a sd card

| Processo | Localização imagem | Tempo aproximado (minutos) |
| --- | --- | --- |
| Flash a SD card | USB drive | 240 |
|  | HD terminal | 29 |
| Validação imagem | SD Card | 15 |
| Configuração inicial raspberry após SD card | SD card | 20 |

Como resultado do teste e recomendável copiar a imagem no hd da terminal usada na configuração da SD Card

# Troubleshooting

- A configuração da SD Card DEVE ser feita num leitor de SD Card embebido no PC.

O uso de adaptadores como o da foto e desaconselhado

- A alimentacao da Rasperry e obtida do USB presente no projetor, inicialmente e apresentada uma advertencia respeito da tensao

Os elementos nro 2-3 e 4-5 são respetivamente o coração do controle baseado em cada circuito integrado e uma placa construída entorno dele para controlar cargas indutivas (motores)

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1693802231-hextronik-hxt900-micro-servo-16kg-012sec-9g-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

A raspberry funciona porem presenta uma advertência respeito de low voltagem

A configuração inicial foi testada em cinco (5) terminais com diferentes configurações sw (plataformas) o detalhe do mesmo e presentado na seção troubleshooting

Nos testes foi avaliada a utilidade em terminais com Windows XP, Windows 8.1, Windows 10 home, Windows 10 pro e Linux ubuntu 19.10 em todas as terminais a sd card e detectada, porem existe uma incompatibilidade com o hardware o qual faz ela não acessível