Sumário

1.	Revisão passos prévios	2

2.	Remoção modo Sleep na raspberry pi	2

A.	Xscreensaver	2

B.	Console	3

C.	Xorg	3

D.	LXDE	3

3.	Definição da Ip fixa interface Wlan0	4

A.	Inicio do controle via SSH usando a IP dinâmica	4

B.	Navegação no sistema de arquivos	4

C.	Modificação arquivo dhcpcd.conf	6

D.	Reinicio da Raspberry	8

4.	obtenção do perfil/credenciais Windows	8

A.	GUI Windows	8

B.	Comando NETPLWIZ	8

5.	Troubleshooting	9

# Revisão passos prévios

| Configuração inicial SD | Configuracoes_v1 |
| --- | --- |
| Troca senha/password | Configuracoes_v2 |
| Obtenção IP na Raspberry | Configuracoes_v2 |
| Habilitação interfaces de comunicação | Configuracoes_v2 |
| Ligação SSH via putty | Configuracoes_v2 |

# Remoção modo Sleep na raspberry pi

O Raspberry tem uma característica existente (mas não controlável inicialmente) chamada Screeen Blanking a qual tem como função desligar a tela depois de 30 minutos de inatividade. O qual pode não ser desejado

A fim de desabilitar os comportamentos relacionados tem quatro opções:

## Xscreensaver

- Instalar Xscreensaver

Dentro de um terminal no raspberry pi escreva:

sudo apt-ger install xscreensaver

A interface perguntara sim deseja continuar, em caso afirmativo selecione Y e enter

Reinicie a Raspberry pi

- Logo depois da inicialização no ícone Raspberry pi selecione Preferences > Screensaver.

- No menu de opções selecione o modo de trabalho do screensaver a Disable Screensaver

- Feche a janela e reinicie a raspberry novamente

No caso o raspberry não tenha aceitado os comandos e continue desligando pode usar uma das outras opções.

## Console

Num terminal escreva:

echo "setterm -blank 0" >> /etc/conf.d/local.start

ou altere a linha do kernel no boot, adicionando o parâmetro "consoleblank=0".

Verifique se está definido:

cat /sys/module/kernel/parameters/consoleblank

ou adicione o seguinte parâmetro ao boot:

consoleblank=0

## Xorg

Num terminal inicie um dos editores de texto (vi ou nano) e modifiquei o arquivo 10-monitor.conf na rota

vi /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf

Section "Monitor"

Identifier "LVDS0"

Option "DPMS" "false"

EndSection

Section "ServerLayout"

Identifier "ServerLayout0"

Option "BlankTime"  "0"

Option "StandbyTime" "0"

Option "SuspendTime" "0"

Option "OffTime" "0"

EndSection

## LXDE

Com um dos editores (vi/nano) adicione ao arquivo do LXDE as opções de desativar o sleep:

vi /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart

#@xscreensaver -no-splash

@xset s off

@xset -dpms

@xset s noblank

# Definição da Ip fixa interface Wlan0

## Inicio do controle via SSH usando a IP dinâmica

## Navegação no sistema de arquivos

O putty leva para o sistema de arquivos da raspberry no diretorio correspondente ao usuário/perfil (pi)

Navegando mediante os comandos “cd ..” na terminal

O uso do comando nos leva até o sistema base

Mediante o comando cd etc

No sistema em desenvolvimento temos 24 arquivos de configuração

## Modificação arquivo dhcpcd.conf

A fim de estabelecer a IP fixa precisamos modificar o arquivo dhcpcd usando o editor nano mediante o comando nano dhcpcd.conf

Onde faremos a inclusão dos seguintes comandos

Interface wlan0

Static ip address=10.0.0.12/24

Static routers=192.168.1.1

Static domain_name_servers=8.8.8.8

Após a modificação a combinação das teclas CTRL+O e CTRL+X garantem a modificação do arquivo

## Reinicio da Raspberry

No terminal o comando

Sudo reboot

Garante o carregamento do arquivo com as modificações realizadas na seguinte inicialização da Raspberry. Na seguinte tentativa de controle via putty deve ser utilizado o endereço IP definido no arquivo dhcpcd.conf

# obtenção do perfil/credenciais Windows

## GUI Windows

No menu painel de controle  > contas de usuário ali terá a informação dos perfis presentes na maquina

## Comando NETPLWIZ

No Windows com as teclas Win + R aparece uma caixa de texto na qual deve escrever  Netplwiz +'Enter' sendo apresentados os dados dos usuários registrados no computador

# Troubleshooting

A documentação relacionada com a definição da IP fixa e bastante dispersa e desatualizada, depois de múltiplas tentativas não exitosas o retorno aos princípios do sistema de arquivos unix/linux permitiu achar uma solução exitosa e de facilidade para o usuário/cliente.

Só depois da instalação, terá acesso as configurações correspondentes

Mediante a interface disponível no logo da raspberry (esquina superior esquerda ou num terminal como o comando reboot

Uma janela emergente aparecera sim o serviço (demon) não está em execução

Exemplo com o editor VI

O usuário e direcionado ao diretório etc correspondente as configurações do sistema

Endereço IP utilizado no desenvolvimento

Informação necessária para o intercâmbio de informação entre a raspberry pi e o PC mediante a interface SSH

O comando e uma opção oculta do menu e usuário Windows